TP ÉLECTROMAG

C 1.4.7 : Palettiser

Vous travaillez en tant qu’assistant(e) du responsable logistique dans la société ÉLECTROMAG, située à Tours. Elle est spécialisée dans la distribution d’articles électroménagers.

Dans le cadre de notre activité, nous recevons du Sud-Est asiatique du matériel en conteneur de 30 m3 (volume utile). Le dépotage doit être fait immédiatement sur des palettes 800 x 1200 qui peuvent être stockées en zone de réserve. Les cartons seront disposés à plat.

Un nouveau produit va nous être livré :

| Référence produit | Dimensions du colis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | l | H | Poids |
| CD 412 | 255 mm | 185 mm | 145 mm | 8 kg |

Pour ces cartons, nous trouvons les pictogrammes suivants :

Votre responsable vous demande d’étudier un plan de palettisation.

Pour réaliser votre travail, vous disposez de l’annexe suivante :

- Annexe 1 : Plan-type

TRAVAIL À FAIRE :

À partir de l’annexe 1 :

  - Calculez :

- la surface de la palette,

- la surface d’un colis,

- le nombre théorique de colis par lit.

  - Sélectionnez les plans de palettisation possibles.

  - Choisissez le plan qui vous paraît le mieux adapté et vérifiez si les cotations n’entraînement pas de débords. Justifiez votre choix.

  - Calculez le poids d’un lit

Vous devez maintenant constituer votre palette en tenant compte des contraintes de poids et de hauteur données dans les annexes 2 et 3.

Pour réaliser ce travail, vous disposez des annexes suivantes :

- Annexe 2 : Dimensions utiles du palettier et caractéristiques du matériel de manutention utilisé.

- Annexe 3 : Renseignements complémentaires.

- Annexe 4 : Résultats

TRAVAIL À FAIRE :

À partir des annexes 2 et 3 :

  - Déterminez :

- la hauteur de levée maximum requise,

- le centre de gravité de la charge,

- les limites du poids de la palette (arrondir à la centaine de kg inférieure).

  - Calculez le nombre de lits maximum par palette après avoir déterminé les contraintes de poids et de hauteur.

  - Indiquez vos résultats dans le tableau de l’annexe 4.

Annexe 1 : Plan-type

À chaque plan correspond de nombreuses dimensions de colis.

Les cotes indiquées (colis + entre parenthèses : charge nominale) sont donc données à titre indicatif.

18.01=390x125(780x1185)

18.02=260x195(795x1200)

18.03=260x190(795x1185)

18.04=390x125(790x1175)

18.05=380x130(790x1195)

18.06=400x125(795x1200)

19.01=290x160(790x1180)

19.02=260x180(795x1190)

19.03=315x145(790x1200)

19.04=415x110(800x1185)

19.05=290x145(745x1195)

20.01=390x115(790x1200)

20.02=235x190(780x1200)

20.03=290x155(800x1180)

20.04=350x125(780x1195)

20.05=285x155(800x1190)

20.06=230x180(790x1125)

21.01=390x105(770x1185)

21.02=260x165(795x1190)

21.03=390x110(800x1200)

21.04=235x180(795x1200)

21.05=330x125(800x1190)

Annexe 2 : Dimensions du palettier et caractéristiques du matériel de manutention utilisé

Dimensions utiles du palettier

Diagramme de charge – capacité

Comment lire le diagramme de charge – capacité :

Une charge dont le centre de gravité est à 800 mm du talon des fourches (axe horizontal), pour être levé à 6 550 mm, ne doit pas dépasser 700 kg (lecture axe vertical gauche).

Annexe 3 : Renseignements complémentaires

Renseignements complémentaires

- Dimensions palette

Palette 4 entrées

Profondeur : 800 mm

Largeur : 1200 mm

Poids : 30 kg

Hauteur : 150 mm

- Caractéristiques du palettier

- Échelles : hauteur : 6 m – largeur : 1 m

- Longerons (ou lisses) : 100 mm x 50 mm

- Poids maximal autorisé : 1 700 kg

- Les palettes seront stockées en longitudinal.

- Moyen de manutention

- Jeu de manutention : 100 mm

- Jeu de manutention : 200 mm

Annexe 4 : Résultats

Résultats

| Produit | Nombre de lits | Nombre de cartons par palette | Poids des cartons | Poids total | Hauteur des cartons | Hauteur totale de la palette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palette niveau 2, 3 et 4 |  |  |  |  |  |  |
| Palette niveau 1 |  |  |  |  |  |  |