TP ÉLECTROMAG

TOTAL : 40 pts

  - Calculez :

- la surface de la palette,

800 x 1200 = 960 000 mm² (1 pt)

- la surface d’un colis,

(255 + 5) x (185 + 5) = 49 400 mm² (1 pt)

- le nombre théorique de colis par lit.

= 19,43

On retient 19 colis par lit. (2 pts)

  - Sélectionnez les plans de palettisation possibles. (4 pts)

Si l’on tient compte des dimensions des colis (260 x 190) et du nombre de colis par lit (19), on retiendra les plans-types n° 19.01 (290 x 160) et 19.02 (260 x 180).

  - Choisissez le plan qui vous paraît le mieux adapté et vérifiez si les cotations n’entraînement pas de débords. Justifiez votre choix. (4 pts)

Plan 19.01 :

1ère longueur palette 	: 4 x 260 = 1 040 mm

2ème longueur palette 	: 7 x 190 = 1 330 mm

Largeur palette	: 3 x 190 + 260 = 830 mm

Ce plan ne peut être retenu puisque les résultats dépassent les cotes de la palette en longueur et en largeur.

Plan 19.02 :

Longueur palette 	: 5 x 190 + 260 = 1 210 mm

1ère largeur palette 	: 3 x 260 = 780 mm

2ème largeur palette	: 4 x 190 = 760 mm

Ce plan ne peut être retenu puisque les résultats dépassent les cotes de la palette en longueur.

Nous devons donc chercher un plan avec 18 colis par lit. Les plans 18.02 (260 x 195) et 18.03 (260 x 190) seront retenus.

Plan 18.02 :

Longueur palette 	: 6 x 190 = 1 140 mm

Largeur palette 	: 3 x 260 = 780 mm

Ce plan peut être retenu par rapport aux dimensions. (2 pts)

Plan 18.03 :

Longueur palette 	: 2 x 260 + 2 x 190 = 1 160 mm

1ère largeur palette 	: 3 x 260 = 780 mm

2ème largeur palette	: 4 x 190 = 760 mm

Ce plan peut être retenu par rapport aux dimensions.

On choisira de préférence le plan 18.03 car il permet un croisement des colis. (2 pts)

  - Calculez le poids d’un lit (2 pts)

18 x 8 = 144 kg

  - Déterminez :

- la hauteur de levée maximum requise, (2 pts)

5 600 + 200 = 5 800 mm

- le centre de gravité de la charge, (2 pts)

= 600 mm

- les limites du poids de la palette (arrondir à la centaine de kg inférieure). (3 pts)

D’après le diagramme de capacité, pour une levée à 5 800 mm, une distance de 600 mm entre la fourche et le centre de gravité, le poids maximal sera de 1 100 kg (arrondi à la centaine inférieure).

  - Calculez le nombre de lits maximum par palette après avoir déterminé les contraintes de poids et de hauteur.

Contrainte de poids : 1 100 kg

Contrainte de hauteur du 1er niveau : (2,5 pts)

2 100 – 100 (jeu de manœuvre) – 100 (hauteur de la lisse) – 150 (hauteur palette) = 1 750 mm

Contrainte de hauteur des autres niveaux : (2,5 pts)

1 750 – 100 (jeu de manœuvre) – 100 (hauteur de la lisse) – 150 (hauteur palette) = 1 400 mm

Hauteur d’un lit : 145 + 5 = 150 mm

Nombre de lits pour le 1er niveau : = 11,67 soit 11 lits (1 pt)

Vérification par le poids : 11 x 144 = 1 584 kg (inférieure 1 700 kg) (1 pt)

Nombre de lits pour les autres niveaux : = 9,33 soit 9 lits (1 pt)

Vérification par le poids : 9 x 144 = 1 296 kg (inférieure 1 700 kg) (1 pt)

  - Indiquez vos résultats dans le tableau de l’annexe 4. (6 pts)

Résultats

| Produit | Nombre de lits | Nombre de cartons par palette | Poids des cartons | Poids total | Hauteur des cartons | Hauteur totale de la palette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palette niveau 2, 3 et 4 | 9 | 9 x 18 = 162 | 8 x 162 = 1 296 kg | 1 296 + 30 = 1 326 kg | 9 x 150 = 1 350 mm | 1 350 + 150 = 1 500 mm |
| Palette niveau 1 | 11 | 11 x 18 = 198 | 8 x 198 = 1 584 kg | 1 584 + 30 = 1 614 kg | 11 x 150 = 1 650 mm | 1 650 + 150 = 1 800 mm |

0,5 point par réponse juste ou 0