| ##### CORRIGÉ (BASE 30 POINTS) |  |
| --- | --- |
| # LE PALETTIER | ##### PÔLE 1 1.2 LA MISE EN STOCK |
| Référentiel : 1.6.2 dimensionner les moyens matériels 1.2.2 Organisation du stockage # 1.2.3 Les contraintes de stockage |  |

PREMIÉRE PARTIE

Palettier double entrée				Armoire rotative

Rayonnage Cantilever			Rayonnages dynamiques

Stockage mobile				 Stockage de masse

DEUXIÉME PARTIE

1°) Recherchez les caractéristiques de la palette chargée (poids et hauteur)

 8 lits de cartons de 22 cm de haut = 176 cm ou 1760 mm + 150 mm de la palette = 1910 mm (1 point)

 8 lits de 10 cartons = 80 cartons x 7 kg = 560 kg + 25 kg (palette) = 585 kg(1point)

2°) Recherchez les caractéristiques et choisissez un type de lisse, ou longeron, sur le catalogue et donnez la référence. (En expliquant votre choix par la longueur et le poids)

(2 points)

Lisse à 1600 mm : 1600/900 = 1,77 donc 1 palettes maxi avec reste

Lisse à 2200 mm : 2200/900 = 2,44 donc 2 palettes maxi avec reste

Lisse à 2700 mm : 2700/900 = 3 donc 3 palettes maxi

Lisse à 3400 mm : 3400/900 = 3,77 donc 3 palettes maxi avec reste

Poids : 3 x 585 = 1755 kg(1 point)

La plus rentable est la lisse en M125 en 2700mm (résistance à 1772 kgs)

Donc 3 palettes logeables avec reste (1 point)

3°) Recherchez la hauteur des niveaux N1 (au sol) et N2 et ajustez au pas de perforation des échelles (ici 70 mm).

Calcul de N1 :

(1,5 point)

Hauteur d’une palette 1910 + 200 marge = 2110 mm

2110 / par perforation 70 mm = 30,14 donc 31e trou

Soit N1 = 31 X 70 = 2170 mm

Calcul de N2 :

(1,5 point)

Hauteur d’une palette 1910 + 200 marge + 80 lisse = 2190 mm

2190 / par perforation 70 mm = 31,28 donc 32e trou

Soit N2 = 32 X 70 = 2240 mm

4°) Calculez le nombre de niveaux selon la formule : (2 points)

Hauteur disponible est de 7mètres soit 7000 mm

7000 mm – 2170  + 1 = 3,15 donc 3 niveaux

2240

5°) Recherchez les caractéristiques des échelles selon les règles de l’INRS :

Echelles d’extrémité :

PROFONDEUR :

1200 mm (longueur palette) – 200 = 1000 mm(1 point)

HAUTEUR (2 points)

Hauteur jusqu’à la dernière lisse :

2170 + 2240 + 80= 4490 mm

On ajoute 1 mètre : 4490 + 1000= 5490 mm

Hauteur d’une échelle du catalogue : 6560 mm

POIDS : (1 point)

9 palettes dans une travée mais 6 portées seulement donc

6 x 585 kg = 3510 kg

Choix de la force de 6 tonnes (3 tonnes insuffisant)

CONCLUSION : (1 point)

Référence choisie : DY 6 en 6560 mm de haut prix 97 € l’unité

Echelles intermédiaires :

PROFONDEUR : (1 point)

1200 mm (longueur palette) – 200 = 1000 mm

HAUTEUR (2 points)

Hauteur jusqu’à la dernière lisse :

2170 + 2240 + 80= 4490 mm

Hauteur d’une échelle du catalogue : 6560 mm

POIDS : (1 point)

9 palettes dans une travée mais 6 portées seulement donc

6 x 585 kg = 3510 kg

Choix de la force de 6 tonnes (3 tonnes insuffisant)

CONCLUSION : (1 point)

Référence choisie : DY 6 en 6560 mm de haut prix 97 € l’unité

6°) Recherchez le nombre de travées.

Longueur mur 30 mètres donc :

30000 – 150  =10 ,47 donc 10 travées (3 points)

2700 +150

8°) Récapitulatif des équipements nécessaires et chiffrage de l’investissement sur ce modèle:

Butoirs sur les 11x2 montants exposés.

Boulons : 22X4 boulons par butoirs = 88 et 6 par échelle soit 11 pieds de montants x 2 soit 6X22=132 donc 220 boulons au total soit 22 sacs de 10 boulons.

(1 point par ligne juste et 2 points pour total)

| ## Eléments | ## Référence | ### Quantité | ## PUHT en € | ## PTHT en € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LISSES | M125 | 40 | 21 | 840 |
| ECHELLES EXTREMITE Et INTERMEDIAIRES | DY 6 /6560 | 11 | 97 | 1067 |
| BUTOIRS | BX62 | 22 | 10 | 220 |
| SACS BOULONS | KG34 | 22 | 11 | 99 |
| TOTAL : |  |  |  | 2226 |