TP LE PALETTIER

| # LE PALETTIER | ##### PÔLE 1 1.2 LA MISE EN STOCK |
| --- | --- |
| Référentiel : 1.6.2 dimensionner les moyens matériels 1.2.2 Organisation du stockage # 1.2.3 Les contraintes de stockage |  |

PREMIÉRE PARTIE :

Donnez les noms des types de stockage ci-dessous et expliquez en quelques mots les avantages de ceux-ci.

…………………………………………	   …………………………………………

…………………………………………	    …………………………………………

…………………………………………	   …………………………………………

DEUXIÉME PARTIE :

La société NP LOG désire placer un nouveau palettier dans son entrepôt pour stoker un nouveau produit de matières premières pour un fabriquant de fournitures de bureau.

DONNÉES

 Ces matières premières sont conditionnées en carton d’une hauteur de 22 cm.

 Chaque carton pèse 7 kg.

Ces cartons sont palettisés sur des palettes de 800 x 1200 x 150 mm comportant 8 lits (couches) de 10 cartons. La palette vide pèse 25 kg.

 Le matériel de manutention possédé requiert le mode de stockage longitudinal.

 Il faudra tenir compte d’un jeu de manœuvre de 200 mm verticalement et d’une marge horizontale de 100 mm par palette.

 On tiendra compte également d’une marge de 200 mm en plus de la palette (100 de chaque coté) pour calculer la profondeur des échelles.

 Il est prévu d’installer le palettier au milieu de l’entrepôt, sur une longueur de 30 mètres de long. La hauteur sous ferme est de 7 mètres.

Extrait du catalogue des établissements NEYRINCK du TOUQUET Prix en euros par lisse :

Lisses en C avec attache soudée à 6 points d’accrochage

| Longueur de LISSE | Section en mm | 80 x50 | 110 x 50 | 120 x 60 | 135 x50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 mm | Charge | 2921 kg | 4252 kg | 5014 kg | 5400 kg |
|  | P.U. H.T Par lisse | 16 € Réf : K125 | 17 € Réf K126 | 17,5 € Réf K127 | 19 € Réf K128 |
| 2200 mm | Charge | 2410 kg | 3281 kg | 3695 kg | 4450 kg |
|  | P.U. H.T Par lisse | 18 € Réf : L125 | 19,20 € Réf L126 | 20 € Réf L127 | 22 € Réf L128 |
| 2700 mm | Charge | 1772 kg | 2672 kg | 3017 kg | 3581 kg |
|  | P.U. H.T Par lisse | 21 € Réf : M125 | 23 € Réf M126 | 25 € Réf M127 | 26,5 € Réf M128 |
| 3400 mm | Charge | 1206 kg | 1753 kg | 1952 kg | 2840 kg |
|  | P.U. H.T Par lisse | 25 € Réf : N125 | 28 € Réf N126 | 30 € Réf N127 | 32 € Réf N128 |

Échelles section 150 x 64 profil 10 plis – 3 types : / Largeur des montants 150 mm

3 types d’échelles : résistance à 3 Tonnes L, à 6 Tonnes D ou à 10 Tonnes H.

| Prix en € H.T. |  | Profondeurs 800 mm |  |  |  | Profondeurs 1000 mm |  |  | Profondeurs 1200 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Références Type d’échelle |  | L X 3 | DX6 |  | XH10 | L Y 3 | DY6 | XY10 | LW 3 | DW6 | XW10 |
| Hauteurs en mm | 6560 mm | 88 |  | 93 | 104 | 92 | 97 | 108 | 95 | 100 | 110 |
|  | 7472 mm | 103 |  | 109 | 123 | 107 | 113 | 127 | 110 | 120 | 132 |
|  | 8180 mm | 114 |  | 121 | 136 | 118 | 125 | 140 | 124 | 131 | 145 |
|  | 9882 mm | 124 |  | 131 | 147 | 128 | 136 | 150 | 135 | 141 | 157 |

QUESTIONS :

1°) Recherchez les caractéristiques de la palette chargée (poids et hauteur)

2°) Recherchez les caractéristiques et choisissez un type de lisse, ou longeron, sur le catalogue et donnez la référence. (En expliquant votre choix par la longueur et le poids).

3°) Recherchez la hauteur des niveaux N1 (au sol) et N2 et ajustez au pas de perforation des échelles (ici 70 mm).

4°) Calculez le nombre de niveaux selon la formule :

(Hauteur disponible  - hauteur niveau 1) + 1 =nombre de niveaux)

Hauteur niveau 2 supérieur

5°) Recherchez les caractéristiques des échelles en ajoutant 1mètre (règle INRS) après la dernière lisse pour les échelles d’extrémité et donnez leur référence (les échelles ne sont pas livrées avec les boulons de fixation et il en faut 6 par échelle).

Pour les échelles intermédiaires, on n’applique pas de règle particulière.

6°) Recherchez le nombre de travées.

(Longueur disponible – épaisseur d’une échelle) = Nb de travées

(Longueur d’une lisse + épaisseur d’une échelle)

7°) Représentez sur votre copie le schéma d’une travée, avec les palettes sur les lisses.

8°) Complétez le tableau ci-dessous en tenant compte des informations suivantes :

- Prévoir des butoirs à 10 € pièce HT (Réf : BX62) pour chaque échelle exposée aux chocs des chariots élévateurs accompagnés de leurs 4 boulons à expansion sol béton pour chaque butoir.

- Les boulons sont vendus par sacs de 10 boulons à 11 € H-T. le sac Réf : KG34)

Tableau des équipements et estimation de l’investissement

| ## Éléments | ## Référence | ### Quantité | ## PUHT | ## PTHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL : |  |  |  |  |