TP PRODIREST

Vous effectuez votre période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise PRODIREST, spécialisée dans la distribution de produits d’épicerie sèche.

L’entreprise se compose d’un atelier de reconditionnement (lot de chocolat ou d’épicerie fine pour les fêtes) et d’un entrepôt.

En complément de l’entrepôt actuel, il est prévu d’installer une plate-forme de distribution afin d’optimiser les livraisons chez les clients.

Toute l’implantation du bâtiment et des structures est déjà prévue (annexe 1).

Vous êtes chargé(e) de dimensionner l’équipe de cariste affectée à :

- la mise en stock de réserve des palettes réceptionnées dans la journée ;

- l’approvisionnement de la zone de préparation des commandes.

Description de l’activité :

L’activité des caristes est répartie sur toute la journée.

Le flux moyen journalier est de 450 palettes de la réception vers le stock de réserve.

Le transfert du stock de réserve à la zone de préparation représente le même flux.

Lors du déchargement à la réception, les palettes sont toutes mises au sol.

Le stock de réserve est réparti de façon égale sur 5 niveaux.

En zone de préparation, les palettes sont déposées au sol (elles doivent être accessibles aux préparateurs).

Les caristes utilisent des chariots élévateurs à mât rétractable.

Travail à faire :

- À l’aide de la méthode SMB, calculez le temps opératoire de chaque tâche. Vous vous aiderez pour cela des grilles d’analyse (annexes 2 et 3) et des temps standards à choisir parmi les annexes 4, 5
et 6.

- Convertissez en heures et minutes le temps d’exécution de chaque tâche. Vous trouverez en 
annexe 7 les coefficients de repos.

- Calculez le nombre de caristes à embaucher pour chaque activité, sachant que le personnel est théoriquement engagé 6 heures sur 7 heures de présence.

- Calculez sur la base de votre recrutement le taux d’engagement réel moyen pour une journée de 7 heures.

- Pendant l’été, la moitié de l’effectif prendra ses congés annuels en juillet et l’autre moitié en août. Sachant que, pendant cette période, on constate une baisse d’activité représentant 25 % du temps et que les caristes sont polyvalents, que proposez-vous ?

ANNEXE 1

PLAN DE L’ENTREPÔT

ZONE D’EXPÉDITION

ZONE DE RÉCEPTION

ZONE DE

PRÉPARATION

DES

COMMANDES

35 m

STOCK

DE

RÉSERVE

30 m

NB : Les distances indiquées sont les valeurs moyennes calculées sur l’ensemble des déplacements.

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

TABLE DES COEFFICIENTS DE REPOS

| 0 à 20 kg-12 %ManipulationActivité Déplacement | Opération | Poids | Distance | Coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutentions manuelles | Manipulation Déplacement | 20 à 30 kg | - | 15 % |
|  | Manipulation | 30 à 40 kg | - | 40 % |
|  | Déplacement | 30 à 40 kg | - | 15 % |
|  | Manipulation | 40 à 50 kg | - | 80 % |
|  | Déplacement | 40 à 50 kg | - | 40 % |
|  | Manipulation | + de 50 kg | - | 120 % |
|  | Déplacement | + de 50 kg | - | 40 % |
| Chariots élévateurs | - | - | - | 11 % |
| Chariots à main | - | 0 à 100 kg | 0 à 50 m | 12 % |
|  | - | 100 à 600 kg | 0 à 10 m | 20 % |
|  | - | 100 à 600 kg | 10 à 50 m | 40 % |
|  | - | 600 à 1 000 kg | 0 à 10 m | 40 % |
|  | - | 600 à 1 000 kg | 10 à 50 m | 80 % |
|  | - | 1 000 à 2 500 kg | 0 à 10 m | 80 % |
|  | - | 1 000 à 2 500 kg | 10 à 50 m | 120 % |