LE SMB – FICHE CONNAISSANCES

Le SMB se décompose en plusieurs étapes :

- Déterminer le type de manutention étudiée (opérateur avec ou sans matériel).

- Recenser tous les gestes et les déplacements de l’opérateur.

- Déterminer pour chaque opération le temps opératoire de base (T.O. de base).

- Ajuster les résultats en fonction des conditions de réalisation (état du sol, luminosité, poids, fatigue de l’opérateur…)



- Déterminer le temps d’exécution de la tâche.



- Déterminer le nombre d’opérateurs nécessaire.



- Déterminer taux d’engagement.

- La détermination du type de manutention étudiée (opérateur avec ou sans matériel).

En fonction des activités à réaliser, vous devez repérez les moyens de manutention utilisés et choisir les arborescences correspondantes.

- Le recensement de tous les gestes et les déplacements de l’opérateur.

Chaque activité doit être décomposée en opérations élémentaires.

La lecture des arborescences correspondantes au moyen utilisé permet de déterminer le code des opérations et leur temps unitaire.

MANUT

Manipulation

Déplacement

Opérations complémentaires

Opérations administratives

- La détermination du temps opératoire de base de chaque opération se calcule de la façon suivante :

T.O. base = TS x Fréquence x Distance

- L’ajustement des résultats en fonction des conditions de réalisation.

  - La détermination de l’indice de parcours et/ou de roulage

Le temps réel correspond au temps que devrait mettre un opérateur formé et entraîné pour réaliser une tâche dans des conditions normales d’exécution dans l’entreprise.

Ce temps intègre donc des majorations s’appliquant aux temps de déplacements en fonction des conditions de travail.

Selon les conditions les plus fréquemment rencontrées dans les entreprises, des coefficients majorateurs ont été calculés et permettent de composer soit :

- L’indice de parcours qui s’applique sur les déplacements de l’individu seul.

- L’indice de roulage qui s’applique aux déplacements des engins de manutention.

Ces indices sont exprimés en pourcentage de majoration du Temps Opératoire de Base de déplacement…

Pour chaque opération de déplacement, il faut :

- Relever sur le terrain les conditions d’exécution particulières.

- Relever le coefficient correspondant à chaque difficulté.

- Totaliser pour chaque déplacement l’ensemble des coefficients majorateurs pour obtenir l’indice de Parcours et/ou Roulage.

Pour calculer le T.O. réel, on procède aux calculs suivants :

T.O. réel = T.O. base x (1 + Indice)

L’indice est exprimé en valeur décimale.

  - La détermination des coefficients de repos

Le temps d’exécution correspond au temps réel passé à la réalisation d’une tâche, compte tenu des efforts fournis par l’opérateur et du besoin de récupération.

Ce temps intègre donc des coefficients majorateurs s’appliquant à toutes les opérations selon les efforts fournis.

Les coefficients de repos sont regroupés dans un tableau. Ils prennent en compte la nature de l’opération :

- Déplacement à pied.

- Manipulation.

Chariot à main ou chariot motorisé.

Pour calculer le temps d’exécution, on procède de la manière suivante :

T.E. = T.O. réel x (1 + Coefficient de repos)

Le coefficient de repos est exprimé en valeur décimale.

- La détermination du temps d’exécution de la tâche.

Dans l’activité réelle, les opérateurs ne sont pas efficaces à 100 % de leur temps de travail (pause, évènements inattendus….). Il faut donc déterminer à partir du temps d’exécution calculé :

- Le temps alloué : temps donné à l’opérateur pour exécuter la tâche.

- L’effectif à prévoir pour réaliser la tâche (personnel ou matériel).

- L’engagement réel des opérateurs et/ou des engins.

Pour calculer le temps alloué, on procède la façon suivante :

T.A. =

Le taux d’engagement est exprimé en valeur décimale.

Ce temps alloué théorique est généralement converti en heures, minutes et arrondi par excès.

- La détermination de l’effectif nécessaire.

L’effectif correspond au nombre d’opérateurs et/ou d’engins affectés à l’opération par rapport au temps prévu.

Effectif =

- La détermination du taux d’engagement.

L’engagement réel correspond à la productivité réelle de l’opérateur pendant son temps de présence dans l’entreprise.

Engagement réel = x 100