 TITRE DE LA SEQUENCE

# Circuit de puissance et variation de vitesse

 OBJECTIFS A ATTEINDRE   BO : Fonction commande de puissance

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- EXPLIQUER la fonction d’un variateur de vitesse, DONNER des applications,

- RETROUVER la structure d’une ligne d’alimentation d’un moteur asynchrone, fonction et schématisation des constituants,

- REALISER  avec aide le câblage et la mise en œuvre du variateur de vitesse, VALIDER son fonctionnement par des mesures simples (vitesse fonction de la consigne)

 SUPPORT TECHNIQUE

- Maquette didactisée du variateur de vitesse, MAS et platine avec sectionneur, fusibles, contacteurs, boîte à boutons, contacteur-disjoncteur INTEGRAL

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'AII

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : Compléter avec soin les formulaires réponses et votre copie

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- Dossiers techniques, dossier constructeur et guide du technicien en électrotechnique

 La variation de vitesse pour régler la vitesse d’un tapis roulant transportant des bouteilles, d’un escalier électrique, d’une ventilation, de machines-outils…

Etude du circuit d’alimentation en puissance d’un MAS

- Réaliser le schéma de l’éclairage de la salle de classe.

- Avec l’interrupteur qui permet d’allumer les luminaires de la classe, pensez-vous pouvoir alimenter un nombre très important de récepteurs ? Justifier votre réponse.

- A l’aide du guide du technicien en électrotechnique, rechercher la fonction d’un CONTACTEUR.  Cet appareil permet-il de couper de fortes intensités ?

- Dans la ligne d’alimentation du moteur on trouve un SECTIONNEUR porte-fusibles. Retrouver son rôle dans le guide du technicien en électrotechnique.

- Les FUSIBLES  permettent de protéger le moteur contre quel type de défaut ? Indiquer s’il s’agit de fusibles aM ou Gl.

- Et enfin le RELAIS THERMIQUE. Contre quel type de défaut réagit-il ?

Remarque : Sur les schémas on trouve en premier le sectionneur porte-fusibles puis le contacteur, le relais thermique et enfin le moteur. Voir la platine câblée à votre disposition. En présence de votre professeur identifier sur celle-ci les différents constituants.

7) Il existe maintenant des appareils qui englobent toutes les fonctions : les contacteurs-disjoncteurs Intégral de chez Télémécanique.

Indiquer toutes les fonctions de ces appareils.

Vérifier sur l’INTEGRAL à votre disposition.

- Maintenant vous allez faire le schéma de l’alimentation en puissance d’un moteur asynchrone triphasé avec un sens de marche. Voir guide du technicien.

Variation de vitesse d’un MAS

- Vous allez maintenant brancher un variateur de vitesse. Comme son nom l’indique il permet de faire varier la vitesse du moteur. Ces applications sont multiples. Citer quelques applications possibles.

A l’aide des documents ressources retrouver les avantages des variateurs de vitesse.

Câbler le variateur et le moteur à l’aide du professeur, voir document ressource joint. Le moteur sera couplé en triangle (barrettes ou fils verticaux).

Vérifier que la vitesse varie en fonction de l’ordre (consigne) donnée par le potentiomètre. Mettre un voltmètre pour mesurer différentes tensions de consigne et relever les vitesses  du moteur correspondantes. Tracer donc N=f(Uc), la vitesse du moteur en Tr/mn en fonction de la tension de consigne en Volt. Commenter votre tracé.

- Le moteur tourne, la tension de consigne est de 10 V, passer la consigne à 0 V, que fait la vitesse, décroît-elle lentement ou rapidement ? Un bruit peut s’entendre pendant la phase de ralentissement, expliquer ce phénomène, à l’aide de votre professeur et des documents « ressource ».

- Ce qu’il faut retenir : faites un résumé des points forts de cette activité.

Branchement du variateur de vitesse, mesure de la vitesse en fonction de la tension de consigne

 Document réponse (à compléter avec le professeur)

U1         V1       W1

W2        U2      V2

Couplage  triangle

ALTIVAR

OE1    E1    P10          PL    FW    RV