 TITRE DE LA SEQUENCE

# L’électricité et la chaleur…

 OBJECTIFS A ATTEINDRE   BO : 2.2.3.6.Fonction convertir l'énergie

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- EXPLIQUER simplement le principe du chauffage des liquides, des aliments,

- IDENTIFIER les constituants d'un four, d'une bouilloire,

- FAIRE des mesures simples de tension, d'intensité, de puissance et d'énergie,

- RETROUVER par des calculs simples la valeur de l'énergie mise en jeu (loi de joule)

- DEFINIR avec des mots simples une régulation de type Tout ou Rien.

 SUPPORT TECHNIQUE

- Une bouilloire électrique, un mini four gril, un thermomètre, un compteur d'énergie

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'AII

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : Compléter avec soin les formulaires réponses et votre copie

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- Dossier technique, dossier constructeur et guide du technicien en électrotechnique

## W électrique

## W thermique

Convertir l’énergie électrique en énergie calorifique

Bouilloire électrique, four avec résistance,

micro-ondes…

  mise  sous tension par le professeur

 Remplir la bouilloire d’eau, mettre sous tension et observer.

I. Comparons deux façons de chauffer de l’eau

Le brûleur à gaz	  	  la bouilloire électrique

EAU

EAU

1) Citer les points communs et les différences de ces deux méthodes.

| Brûleur gaz | Bouilloire électrique |
| --- | --- |

- Compléter les croquis ci-dessous :

Ouverture/fermeture du gaz ; casserole       Eau chaude, Mise sous tension, thermostat,

et eau, eau chaude, flammes plus ou              bouilloire et eau

moins importantes

Brûleur

Résistance

chauffage

- Remplir la bouilloire avec ½ litre d’eau, mesurer la température de l’eau ( initiale).

  - mettre sous tension

  - mesurer le temps mis jusqu’au déclenchement du thermostat. mesurer  finale

- Remplir la bouilloire avec un litre d’eau, mesurer la température de l’eau ( initiale).

  - mettre sous tension

  - mesurer le temps mis jusqu’au déclenchement du thermostat. Conclure.

- Dans les deux cas calculer l’énergie thermique mise en jeu :

Wc = m.c( finale -  initiale)

Wc :  énergie en  KJoule

m : masse du liquide (eau 1l=1kg) en kg

c : capacité thermique massique de l'eau : 4,186J/Kg°C

6) La puissance à installer est fonction de l'énergie thermique et du temps de chauffe :

P=W(Kjoule)t(mn).60

En fonction de cette formule retrouver la puissance de notre bouilloire. Regarder la plaque signalétique de l'appareil (puissance donnée pour une heure de fonctionnement). Que pensez-vous de cette puissance, est-elle faible, importante... ?

eau

électricité

230 V

BOUILLOIRE

7)

- Le cordon d'alimentation secteur possède un fil de terre (PE) , quel est son rôle ?

Que signifie le symbole ?

Voir guide du technicien sur les indices de protection.

DANGER

8) A l'aide de la documentation technique jointe, expliquer le principe générale d'un chauffe-eau. A quel moment de la journée se met-il en marche ? Pourquoi ?

II. Etude d'un FOUR

- Identification	1) à compléter : (voir la  maquette)

2) Donner le rôle de chacun de ces constituants.

3) Relevé d'une courbe de température

  mise  sous tension par le professeur

Notre four est équipé d'un ventilateur ce qui permet de créer une perturbation, évite de rentrer et de sortir une pièce du four, plus simple pour la simulation.

Le four est également équipé d'un thermocouple (donne une tension en mV proportionnelle à la température).

- Régler le thermostat du four sur 120 °C,

- Brancher une table traçante sur la sortie du thermocouple, réglage des calibres avec le professeur,

- mettre sous tension le four, la table, et le ventilateur, une courbe T°(temps) se

trace.

- En même temps prendre le thermomètre numérique et vérifier en présence du

professeur la température à l'intérieur du four, comparer avec l'indication du

thermostat, est-ce cohérent ?

- Au milieu de la durée d'acquisition, ouvrir la porte du four, que constatez-vous ?

- Faire varier la vitesse de ventilation , que constatez-vous à nouveau ?

- Commenter le document réponse n°1 : allure de la courbe T°=f(t)

4) Mesures sur le four

Dans cette partie nous allons relever quelques grandeurs électriques comme la puissance absorbée par le four, l'intensité absorbée, l'énergie consommée...

Compteur W           Bloc prise

Secteur

pince multifonctions (mesure de U, I absorbée et P)

| U | I | P | W |
| --- | --- | --- | --- |

- Citer les appareils (type, continu ou alternatif...) nécessaires pour

relever U, I, P, W .

- Brancher les appareils suivant le schéma de mesure ci-dessus. Relever les valeurs. Mesurer l'énergie absorbée pour 10 mn de fonctionnement. Vérifier les données constructeur (voir la plaque signalétique du four).

- Retrouver la valeur de l'énergie en appliquant la formule de la loi de Joule :

W = R.I².t   t en seconde

Remarque : Identification du four. Comme tout système on peut en faire un modèle "mathématique". Analogie (comparaison) entre un four et un circuit électrique.

 Au niveau du four, à quelles grandeurs peut-on comparer U, R et I ?

Modèle électrique                            Modèle thermique du four

I                                                                P

I1

I2

P1

P2

C

U

Rth

Cth

P

U

R

U1 = R.I1      					 = finale - initiale

U2 = R.I2                       	    	 = Rth.P1 ou Rth.P2

I = I1 + I2						P = P1 + P2 (puissance)

donc U=R.I						 = Rth.P	 = variation			                                                Four

U : tension, Volts

R : résistance du circuit, ohms

 int

I : intensité, Ampères

 ext

Isolant

Rth

Résistance de chauffage

3) Ce qu'il faut retenir

Faites une conclusion de quelques lignes sur cette activité.

Document réponse n°1

 Tracer l'allure de la puissance dans le four (zéro = pas de puissance,

un créneau = puissance nominale, Tout Ou Rien), penser au fonctionnement du thermostat.

T°

Tps

Puissance nominale

Tps

 A compléter