 TITRE DE LA SEQUENCE

# L’électricité et la production de chaleur

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- DISTINGUER différents procédés de chauffage,

- JUSTIFIER le choix d’un procédé de chauffage,

- IDENTIFIER une régulation de type TOR,

- JUSTIFIER le choix du modulateur d’énergie et effectuer avec aide sa mise en oeuvre.

 SUPPORT TECHNIQUE

- Convecteur à résistance, panneau rayonnant, fer à souder, gradateur type GRADIPAK.

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : votre copie

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossiers techniques

## W électrique

## W thermique

Convertir l’énergie électrique en énergie calorifique

Convecteur, panneau rayonnant

Four avec résistance, micro-ondes…

#### - Vous avez certainement chez vous des appareils électriques qui produisent de la chaleur : citez-en quelques-uns (au moins cinq), indiquez un ordre de grandeur de la puissance qu’ils absorbent. Voir le dossier technique.

- Quel type de chauffage avez-vous dans votre maison (gaz, fuel, électrique (convecteur, rayonnant, accumulation, par le sol...)),

- Pour la cuisson des aliments avez-vous une cuisinière (gaz, électrique (résistance, induction, vitrocéramique, halogène...)).

- Est-ce que ces appareils consomment beaucoup d’énergie ? justifiez votre réponse, sachant que :

la loi de Joule dit :   W=U.I.t = RI²t

- En quelques mots et avec l’aide du dossier technique expliquer le principe du four à micro-ondes, donner ses principaux avantages.

- On peut distinguer : le chauffage des locaux et le chauffage industriel.

 Chauffage des locaux

En vous aidant de la documentation technique retrouver deux exemples de chauffage par CONDUCTION puis deux exemples de chauffage par CONVECTION et enfin deux exemples par RAYONNEMENT, expliquez succinctement chacun de ces termes.

 Chauffage de type industriel

On peut distinguer le chauffage direct et le chauffage indirect, en vous aidant de la documentation technique jointe retrouver des exemples qui illustrent ces deux procédés de chauffage.

4.Vous allez brancher le panneau rayonnant, mettre le thermostat électronique à fond (température confort maximale). Tracer la courbe T°(tps) pour 15 mn de fonctionnement. Commentez la courbe obtenue.

T°

thermomètre

Panneau  rayonnant

#### 230 V~

Support du thermomètre

tps

- Est-ce une régulation plutôt de type Tout Ou Rien où plutôt une régulation continue ? pour t’aider regarde le dossier technique…

Remarque : la régulation de température consiste à amener une grandeur physique ( température) à une valeur prédéterminée (consigne) et à la maintenir à cette valeur.

- Recopier les indications de la plaque signalétique du panneau rayonnant, à l’aide du guide du technicien en électrotechnique retrouver la signification de chaque abréviation et symbole.

- Ce radiateur possède un fil pilote, quel est son rôle ? à vérifier sur la maquette.

- Brancher le convecteur à thermostat mécanique, mesurer la température comme ci-dessus, conclure en comparant les deux moyens de chauffage.

- Sachant que le convecteur à une puissance de 2000 W, calculer l’intensité absorbée, en déduire le calibre du fusible pour le protéger.

- Brancher un projecteur halogène, celui-ci émet bien sûr de la lumière, environ 10 % de l’énergie absorbée, sous quelle forme les autres 90 % sont absorbés ? Est-ce un bon rendement ?

- Le convecteur a t-il un bon rendement électrique ? a t-il un bon  rendement calorifique ?

- Dans l’industrie on fait souvent varier l’énergie qui alimente les gros fours industriels, les bains de traitements thermiques (plusieurs  centaines de kilowatts) afin de réguler, stabiliser la température. De la même façon que vous faites varier l’énergie envoyée dans une lampe halogène (gradateur de lumière) on peut faire varier l’énergie envoyée dans la résistance chauffante du four.

Vous allez donc brancher un gradateur en présence de votre professeur. Le dossier technique joint vous donne avec précision le schéma de raccordement et de mesure.

GRADATEUR

Tension

variable

Réseau :

tension

Four

fixe

 Lorsque le montage est fait : regarder l’allure de la tension sur l’oscilloscope pour trois ordres différents : potentiomètre de consigne (ordre) à zéro, potentiomètre à mi-course (7,.5 V) et à fond (15 V). Dans quel cas le convecteur chauffe le plus ? Expliquez avec vos mots vos constatations.

- Ce qu’il faut retenir : A vous de formuler un petit résumé des points

essentiels de cette activité.

document ressource

Contrôle et régulation de la température

Principe général

La régulation de température consiste à amener une grandeur physique (température) à une valeur prédéterminée (consigne) et à la maintenir à cette valeur.

Régulation Tout Ou Rien

La régulation Tout Ou Rien (TOR) s’effectue en coupant le circuit dès quel ‘on atteint la température de consigne. Lorsque la température redescend en dessous de cette valeur, on rétablit le circuit. La température oscille entre  -  et  +  (figure 1).

Régulation continu

A chaque instant, on contrôle la température et on la compare à une valeur de consigne. Selon l’écart détecté, on règle l’intensité de chauffage, de façon à obtenir, en permanence, la température affichée (figure 2).

#### Dossier technique

- 

- Les appareils de chauffage électrique

La cuisinière…………………………………………………………		p.1

Les plaques chauffantes……………………………………		p.1

Les fours électriques…………………………………………		p.1

Le four à micro-ondes…………………………………….….		p.2

Chauffage des locaux…………………………………………		p.3-4

Chauffage industriel.…………………………………………		p.5

Robot soudeur………………………………………………………		p.6

Soudage à l’arc..……………………………………………………		p.7

Soudage par points………………………………………………		p.8

- Modes de transmission de la chaleur……………………		p.9

- Contrôle et régulation de température……………….		p.10

- Schéma de mesure du gradateur………………………….		p.11

- Document constructeur (schéma Gradipak)……….		P.12

Schéma de branchement et de mesure sur le gradateur type « GRADIPAK » avec un convecteur à résistance 2000W

GRADATEUR

Vers oscilloscope avec sonde différentielle

Réseau 230V alternatif

Tension fixe

entrée

sortie

26   27   29     27   29

CONVECTEUR

7.5V

0V           15 V

TENSION VARIABLE

Potentiomètre qui permet de donner les ordres 0V ; 7.5V ou 15 V

Remarque : les bornes 24 et 25 doivent être  reliées entre-elles (validation)