 TITRE DE LA SEQUENCE

L’alimentation sans interruption…..

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- EXPLIQUER l’utilité d’une alimentation sans interruption

- DISTINGUER quelques signaux (tension et courant efficaces) avec et sans réseau EDF

- CONFIGUER et EXPLOITER  le logiciel (gestion logicielle de l’onduleur)

 SUPPORT TECHNIQUE

- Alimentation sans interruption PULSAR ESV8+, ordinateur, imprimante

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : votre copie

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossier technique

 Alimentation sans coupure

Assurer une continuité de service

## W élec

réseau

## W électrique

sauvegardée

Alimentation sans interruption

L’alimentation sans interruption ou sans coupure ESV8+

- Quelle est la fonction d’une alimentation sans interruption (terminologie constructeur : onduleur), donner des applications.

- BRANCHER l’alimentation ESV8+, allumer l’ordinateur et l’imprimante. D’où provient l’énergie qui alimente l’ordinateur, l’écran et l’imprimante ?

- COUPER l’alimentation de l’ASC (alimentation sans coupure ESV8+), que se passe t-il ? D’où provient l’énergie ?

- Compléter le document réponse n°1 : branchement de l’ASC, de l’ordinateur et de l’imprimante.

- Compléter le document réponse n°2 : constitution simplifiée de l’ASC et circulation du courant.

- Indiquer la signification des différents voyants et indicateurs sur la face avant de l’ASC, compléter le document réponse n°3. En fonctionnement avec réseau les voyants jaunes indiquent le temps restant en autonomie ou le taux de recharge de la batterie. Même question quand le réseau est présent (rôle des voyants jaunes).

- A l’aide d’un voltmètre mesurer la valeur de tension au niveau du réseau, de l’onduleur et de la batterie réseau présent et réseau absent.

- Visualiser avec un oscilloscope l’allure des différentes tensions du point 6. Voir document réponse n°4 (schéma de mesure à compléter). Reproduire les oscillogrammes sur le document joint.

- Avec une pince ampèremétrique visualiser et mesurer les courants au niveau du réseau, de l’onduleur et de la batterie. Reproduire les oscillogrammes sur le document joint.

- Les ASC sont de plus en plus utilisées dans les entreprises, pourquoi ?

- Quelles sont les principales causes de pannes dans l’informatique ?

- Soit 10 ordinateurs d’une puissance apparente de 85 VA, pouvez-vous alimenter ces postes à partir de l’ASC ESV8+ ? justifier. (voir dossier technique pour les caractéristiques de l’ESV8+)

12) L’alimentation contient 2 batteries de 12 V/ 7 Ah. Ces batteries sont branchées en série, calculer la puissance maxi que peut débiter l'ASC.

L'ASC alimente quatre ordinateurs de 85 VA chacun. Combien de temps peuvent fonctionner les ordinateurs si le réseau est coupé ?

- L’ASC peut-être configurée par logiciel. Voir le document réponse n°5.

 Cahier des charges :  Je souhaite alimenter un ordinateur et une imprimante, je souhaite également que l’imprimante se coupe 1 mn après la coupure secteur et que l’unité centrale se coupe 2 mn après. Si l’alimentation secteur revient je souhaite attendre 1 mn pour la mise sous tension du matériel informatique. Configurer le logiciel suivant ce cahier des charges.

Alimenter l’ASC et le poste informatique, COUPER l’alimentation vérifier vos paramètres de configuration, remettre sous tension EDF à nouveau et vérifier vos paramètres. Compléter le tableau et les copies d’écran ci-dessous en fonction du cahier des charges.

| Action | Heure | Observations |
| --- | --- | --- |
| Déconnexion ASC du réseau |  |  |
| Reconnexion ASC au réseau |  |  |

Document réponse n°2  	A compléter

Replacer les mots suivants :

Redresseur/chargeur ~/=

Accumulateur (batteries)

Vers utilisation

Onduleur =/~

Réseau EDF 230 V alternatif-50 hertz

Mettre des flèches pour indiquer la circulation du courant : RESEAU PRESENT

Mettre des flèches pour indiquer la circulation du courant : RESEAU ABSENT

Document réponse n°4

Schéma de mesure de l’ASC

Courant batterie    Courant onduleur    Courant réseau

U réseau  U Onduleur  U batterie

TENSIONS						   COURANTS

ASC PULSAR ESV8

A compléter : Mettre les voltmètres, ampèremètres, sonde tension et pince ampèremétrique pour mesurer et visualiser les tensions et courants aux différents points de l’ASC.

Remarques : Mettre les calibres, les échelles et des commentaires des résultats.

#### DOSSIER TECHNIQUE

- 