ETUDE D’UNE CARTE D'ALIMENTATION CONTINUE STABILISEE

 TITRE DE LA SEQUENCE

# Etude d’une carte d'alimentation continue stabilisée

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

-    EXPLIQUER la fonction d’une alimentation continue

- RETROUVER le rôle des différentes parties constitutives de cette alimentation par des mesurages pertinents

- METTRE en OEUVRE et valider le fonctionnement d'une alimentation continue stabilisée.

 SUPPORT TECHNIQUE

- d'un transformateur

- d'une carte d'alimentation didactisée

- des appareils de mesure nécessaires à l' observation des valeurs de l' intensité du courant, de la tension ( oscilloscope, sondes, multimètres, etc...).

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : Compléter avec soin les formulaires réponses

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossiers techniques

L'alimentation de cartes électroniques nécessite généralement une alimentation de tension stabilisée (voir maquette traitement de surface)

CONVERTIR

Source d’alimentation alternative

Ex : 230V – 50 Hz

Alimentation continue

Ex : 12 V – 1A

Cette alimentation peut se décomposer sous forme de schémas blocs.

régulateur

Transformateur

Redresseur

Filtrage

Alimentation

alternative

Alimentation

continue

I) ETUDE DU BLOC "TRANSFORMATEUR"

Après avoir connecté le primaire du transformateur sur le réseau :

1.1 Mesurer la valeur efficace des tensions U1 et U2.

| U1 =………. | U2 =…………….. |
| --- | --- |

1.2 En déduire le rapport de transformation m avec m= U2 / U1

m =…………….

1.3 Que réalise ce transformateur, sur quelle grandeur physique agit-il ?

Rep :………………..

II) ETUDE DU BLOC "PONT REDRESSEUR"

Alimenter la carte par la tension secondaire du transformateur (U2)

2.1 Réaliser le montage (Voir annexe 1 figure 1) permettant de visualiser simutanément les tensions U2(t) et USP(t), relever ces tensions sur feuille d'oscillogramme (document réponse 1 figure 1).

2.2 Donner la fréquence des tensions U2(t) et USP(t).

| Fréquence de U2(t) : f =……………. | Fréquence de USP(t) : f=……………. |
| --- | --- |

2.3 Donner la tension maximum de U2(t) et USP(t).

| Tension maximale de U2(t) : U2max =………. | Tension maximale de USP(t) : USPmax =…….. |
| --- | --- |

2.4 En déduire le rôle du redresseur.

Rep :………….

III) ETUDE DU BLOC "FILTRAGE"

Ce filtrage est réalisé par condensateur électrochimique polarisé.

3.1 Filtrage réalisé par C1

a) Réaliser le montage de l'annexe 1 figure 2.

b) Relever sur la maquette les caractéristiques (tension   et capacité (1) ) du condensteur C1

| Capacité de C1 : C1 =………………. | Tension de C1 : UC1 =………………… |
| --- | --- |

c) Observer à l'oscilloscope, puis relever la tension USC (t) (document réponse 1 figure 2)

d) Relever la valeur de la tension maximale atteinte USCmax

tension maximale atteinte USCmax =……………………….

e) Relever la valeur de la tension minimale atteinte USCmin

tension minimale atteinte USCmin =……………………….

f) Calculer le taux d'ondulation   ΔU1= USCmax - USCmin

taux d'ondulation ΔU1 =………………………

3.2 Filtrage réalisé par C2

a) Réaliser le montage de l'annexe 2 figure 1.

b) Relever sur la maquette les caractéristiques(tension et capacité ) du condensateur C2

| Capacité de C2 : C2 =………………. | Tension de C2 : UC2 =………………… |
| --- | --- |

c) Observer à l'oscilloscope, puis relever la tension USC (t) (document réponse 1 figure 3)

d) Relever la valeur de la tension maximale atteinte USCmax

tension maximale atteinte USCmax =……………………….

e) Relever la valeur de la tension minimale atteinte USCmin

tension minimale atteinte USsmin =……………………….

f) Calculer le taux d'ondulation  ΔU2 = USCmax - USCmin

taux d'ondulation ΔU2=………………………

g) Dans ces deux cas, comment évolue :

- la valeur du taux d'ondulation en fonction de la capacité des condensateurs.

Rep :…………………

- La capacité en fonction de la taille du condensateur

Rep :…………..

f)  Lequel de ces deux condensateurs réalise le meilleur filtrage.

Rep :…………..

g) Donner la valeur du taux d'ondulation d'un signal parfaitement  continu.

Rep :…………..

h) Peut-on se contenter de ce type de signal ?

Rep :…………..

REMARQUES IMPORTANTES : CHAQUE REPRESENTATION D'UN OSCILLOGRAMME DOIT ETRE ACCOMPAGNEE :

- DES PARAMETRES DE REGLAGE DE L'OSCILLOSCOPE (balayage…)

- SI L'OSCILLOSCOPE EST A MEMOIRE, LE MODE UTILISE (refresh, roll….)

- DES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES SONDES.

N'OUBLIEZ PAS QUE SANS CES INDICATIONS AUCUN RELEVE NE PEUT ETRE EXPLOITE.

ANNEXE 1

Oscillo

1/20

1/20

U2

USP

C1

Oscillo

1/20

1/20

U2

USC

C1

A

Figure 1

Uréseau

Uréseau

Règlage du courant à I=0.2 A

Figure 2

ANNEXE 2

Réglage du courant à I=0.2A

A

Figure 1

Uréseau

U2

C2

USC

Oscillo

1/20

1/20

A

Figure 2

USR

Uréseau

V

U2

C2