 TITRE DE LA SEQUENCE Electricité = DANGER…………. LA PROTECTION  OBJECTIFS A ATTEINDRE A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de : - EXPLIQUER pourquoi et quand l’électricité peut-être dangereuse - ENUMERER quelques points importants de la norme (tensions de sécurité, courant admissible…) - EXPLOITER des résultats obtenus par des mesures (danger ou non…) - CHOISIR un différentiel adapté à la situation  SUPPORT TECHNIQUE - maquette proton, table de manipulations avec équipement de sécurité (DDR…)  CONDITIONS DE REALISATION - Zone d'activité : laboratoire d'ESTI - Durée : 2 heures - Groupe de travail : binôme ou trinôme - Cadre de réponse : Compléter avec soin les formulaires réponses  PREREQUIS - Aucun  DONNEES - livre guide du technicien en électrotechnique et dossiers techniques

Introduction : Le travail demandé se compose en deux grandes parties :

1) Etude du logiciel protection contre les dangers du courant électrique

2) Manipulations sur la maquette « PROTON »

MANIPULATION N°1 : Le corps humain et le courant électrique.

MANIPULATION N°2 : Essai du disjoncteur différentiel.

MANIPULATION N°3 : Détermination du seuil de déclenchement de la protection différentielle.

1) QUESTIONNAIRE sur les dangers du courant électrique.

Lisez attentivement les indications du logiciel. Répondez aux questions sur votre copie, suivez l’ordre chronologique du questionnaire et du logiciel. SOIGNEZ VOTRE PRESENTATION !

Mode opératoire 	Allumer l’ordinateur

 Entrez dans le répertoire LEGRAND pour cela tapez « cd legrand »

 taper legrand

 suivre les indications du logiciel.

MENU LOGICIEL

Les dangers			- introduction

- dangers pour les biens et les personnes.

- dangers pour les biens.

Protection des personnes - les types de contacts du corps humain avec le                                                          courant électrique

- le principe du DDR

- les données biologiques dont il faut tenir compte

- la sensibilité différentielle adaptée aux circuits          défectueux

- disjoncteurs différentiels et interrupteurs    différentiels

Protection des biens	- les surcharges

- les courts-circuits

- les appareils de protection

ETUDE DU LOGICIEL

# I) Dans le menu : LES DANGERS

a) Quels sont les organes qui souffrent le plus fortement lors de chocs électriques ?

Réponse:

b) Lors d’un défaut électrique dans une maison, quelle est la 			conséquence la plus fréquente ?

Réponse:

## II) Dans le menu : PROTECTION DES BIENS

### A) Les surcharges

1) Etudier les surcharges et leurs dispositifs de protection.

a) Qu’est ce qu’une surcharge dans un circuit électrique ?

Réponse:

b) Donner le principe d’un bilame

Réponse:

c) Qu’est ce qu’un court-circuit ?

Réponse:

d) Pour éteindre l’arc électrique dans un fusible, le fil est entouré de quel matériau ?

Réponse:

e) Donner le principe de base du déclencheur électromagnétique.

Réponse:

2) Connaître les matériels de protection contre les surintensités

-3- le disjoncteur magnétothermique.

a) Rappelez les trois principales caractéristiques qui définissent un disjoncteur.

Réponse:

b) Détailler chaque terme

U      (20 A)

N°22               10 000

230/400V               

REVENIR AU MENU GENERAL

Choisir : PROTECTION DES PERSONNES

1) Les types de contacts du corps humain avec le courant électrique.

a) Rappeler les différents types de contact et définissez les.

Réponse:

b) Quel est le moyen de protection contre les contacts indirects ?

Réponse:

c) Dans un DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel) , quel est le rôle de la bobine secondaire ?

Réponse:

d) Compléter la courbe en fonction des différentes zones :

Réponse:

e) Pour un temps de contact de 0.3 s et une intensité de      20 mA, l’homme est-il en danger  ?

Réponse:

f) avec un DDR où doit être reliée la masse des récepteurs ?

Réponse:

g) Dans des locaux secs , la tension maximale de contact ne doit jamais être supérieure à 50V. Quel est le dispositif inadapté dans le tableau ?

Réponse:

MANIPULATION

MANIPULATION N°1 : Le corps humain et le courant électrique

1) ETUDE DES SITUATIONS DE CHOCS ELECTRIQUES.

 Câbler sur la maquette PROTON les deux situations exposées ci-dessous. Mesurer dans les deux cas le courant qui circule dans le corps du personnage puis la tension à laquelle celui-ci est soumis.

On notera que la tension sera mesurée par rapport au sol et qu’elle devra être multipliée par 18.

| CONTACT DIRECT | CONTACT INDIRECT |
| --- | --- |
| Courant qui circule dans la corps du personnage : U = ...........V U =.............V Ic = ……….mA Ic =………mA Tension à laquelle est soumis le personnage : | Courant qui circule dans la corps du personnage : Tension à laquelle est soumis le personnage : |

2) EXPLOITATIONS DES RESULTATS

La norme française (NFC 15100) précise, à l’aide de courbes, les risques encourus par un individu en fonction du temps de circulation du courant dans le corps et de la valeur de celui-ci.

A l’aide du guide de l’électrotechnicien (Page 67)

 Connaissant la valeur de Ic (obtenue à la question précédente) déduire de la courbe t=f(Ic) et la zone dans laquelle on se trouve, la personne étant entrée en contact pendant un temps t=0.5 s avec un conducteur électrique.

Réponse:

 Donner les risques sur la santé de cette personne.

Réponse:

3) AUTRES FORMES DE CONTACT DIRECT

Bien que moins fréquent que les deux cas étudiés précédemment, celui-ci présente autant de danger.

 Noter en couleur, sur le document ci dessous le parcours des différents courants.

 Mesurer le courant Ic et la tension Uc. En utilisant la courbe déjà utilisée, évaluer le risque.

Réponse: Ic = mA Uc = V Risques :

MANIPULATION N°2 : Essai du disjoncteur différentiel.

Nota : Pour cet essai, le neutre de la distribution sera connecté à la terre.

 Réaliser le montage ci-dessous, fermer le disjoncteur et mesurer la valeur des courants I1 et I2.

Réponse: I1= mA I2= mA

 Pourquoi, selon vous,  le disjoncteur n’a-t-il pas déclenché ?

Réponse:

MANIPULATION N°3 : Détermination du seuil de déclenchement de la protection différentielle.

Nota : Neutre à la terre.

 Réaliser le montage ci-dessous en utilisant un rhéostat de 10 k. Avec celui-ci faire croître l’intensité du courant de défaut (If) , mesurer I1, I2 et If (courant de fuite vers la terre).

Pour cet essai, on utilisera la terre de 40 du pupitre.

| If (mA) | I1 (mA) | I2 (mA) | Id=I1-I2 | Rhéostat (k) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mA |  |  |  | # 4 k |
| 6 mA |  |  |  |  |
| 9 mA |  |  |  |  |
| 12 mA |  |  |  |  |
| 15 mA |  |  |  |  |
| 18 mA |  |  |  |  |
| 21 mA |  |  |  |  |
| 24 mA |  |  |  |  |

 Quelle est la valeur du courant de déclenchement Id ?

Réponse: Id = mA

Cette valeur devrait correspondre à la valeur du courant de déclenchement notée In sur le disjoncteur différentiel.

 Est-ce le cas ?  OUI        NON	(Faites une croix sur la bonne réponse)

La réglementation précise que le différentiel employé doit déclencher pour des valeurs comprises entre :

#### In/2 < Id < In

 Est-ce le cas ?  OUI        NON	(Faites une croix sur la bonne réponse)