 TITRE DE LA SEQUENCE

# L’électricité et les MOTEURS

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- DIRE AVEC SES MOTS la description du comportement d’une machine à VIDE et en CHARGE,notion de couple et de vitesse.

- DISTINGUER que la protection d’un moteur n’est pas la même que celle d’une lampe ou d’un autre récepteur donc être capable de CHOISIR le fusible adéquat.

 SUPPORT TECHNIQUE

- Perceuse sensitive, moulinette deux vitesses, presse-agrumes, oscilloscope et pince ampèremétrique, banc moteur,

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : Compléter avec soin les formulaires réponses

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossiers techniques

Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

## W élec

## W mécanique

Systèmes (ascenseur,

TGV, voiture électrique…)

I. Des moteurs : mais pourquoi faire ?

Depuis tout temps l’homme à besoin de machines pour faciliter son travail, surtout le travail qui demande de la force musculaire. Les moteurs électriques permettent d’obtenir toutes sortes de mouvements :

- TRACTION : TGV, métro de Lille, voiture électrique, tapis roulant, escalier…

- LEVAGE : ascenseur, pont roulant 250 T et plus, treuil sur voitures 4X4…

- ROTATION (enroulement de rouleaux de tôle de 24 tonnes (MCA pour les carrosseries, Myriad pour les carcasses de frigidaires, micro-ondes, des boîtiers de PC… ),

Remarque : Pour usiner des pièces les ROBOTS, les MACHINES OUTILS combinent tous ces mouvements,

	Dans le milieu industriel on appelle ça la FORCE MOTRICE.

 ET CHEZ NOUS ? dans le domestique :

1) Trouver des applications, des machines qui possèdent des moteurs, expliquer succinctement leur rôle.  (voir les documents ressources pages 1 et 2)

- Dans la voiture : le démarreur est un moteur électrique à courant continu qui permet de

lancer le moteur à explosion…

-

-

-

-

II. Un peu de pratique…

- Brancher les appareils à votre disposition : perceuse sensitive, moulinette, presse-agrumes:

- Avec la perceuse, fixer solidement une pièce en bois puis en métal dans l’étau : en présence de votre professeur, faire tourner la perceuse à vide puis percer un trou dans le bois puis dans le fer : que constatez-vous ?

- Avec la moulinette : faites la tourner à vide en première et deuxième vitesse, puis mettez de la pâte à modeler dans le bac, on dit que la machine est en CHARGE, faites tourner à nouveau cette machine. Ecrire vos constatations.

- Avec le presse-agrume : en fonction de la pression exercée sur l’orange, que constatez-vous ?

- Explication technique des phénomènes observés

Pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau du moteur à vide, en charge, on peut regarder le courant qui circule dans les enroulements grâce à un oscilloscope et une pince ampèremétrique (les calibres de la pince et de l’oscilloscope sont donnés par le professeur)

Oscilloscope				perceuse                    réseau

pince

2.1. ) Faire le branchement du montage de la feuille précédente, faire tourner la perceuse à vide, regarder  la hauteur (amplitude) du signal sur l’oscilloscope. Faire tourner la perceuse en charge, dans du bois et du fer, visualiser et recopier les oscillogrammes sur les formulaires joints pages 5 et 6.

  - Faites des commentaires à l’aide du professeur.

2.2.) Recommencer l’expérience avec la « moulinette », relever les oscillogrammes en petite et en grande vitesse à vide puis en charge. Remplir les formulaires joints.

  Faites des commentaires à l’aide du professeur.

- La force motrice en génie électrique

Pour étudier le comportement des moteurs à courant continu ou alternatif en 1er et en terminale STI GE vous allez utiliser des « bancs moteurs ».

Le banc moteur à votre disposition comprend :

MOTEUR

FREIN

DT

axe ou arbre

Moteur : MAS : moteur asynchrone alternatif,

3.1.) A votre avis, pourquoi y-a-t-il un frein sur l’arbre du moteur ? (penser aux expériences précédentes)

3.2.) DT = dynamo tachymétrique :

Rechercher dans le dictionnaire les mots dynamo et tachymètre, en déduire le rôle de la dynamo tachymétrique sur le banc moteur.

Dynamo :

Tachymètre :

Rôle de la DT :

Tension délivrée par la DT en V/tr/mn : ___________________     pour 1500 tr/mn Udt =

3.3.) Brancher le moteur, comme on parle de force motrice on branche non pas une phase mais trois phases car c’est un moteur triphasé (appeler le professeur pour coupler correctement les enroulements du moteur, voir la vue éclatée du moteur en document ressource joint page 3) :

- Recopier les indications de la plaque à bornes (voir le document ressource joint p. 4)

Que signifie  D 220 V :

______________________________

______________________________

Que signifie Y 380 V :

______________________________

______________________________

Que signifie IP 55 (voir GTE page 35)

______________________________				                                             ______________________________

-  On souhaite voir le courant qui circule dans une phase du moteur, faites le schéma de mesure en indiquant les calibres de la pince et de l’oscilloscope. Appeler le professeur pour faire varier l’alimentation du frein, faire des essais  0%, 20 % et 50 %, relever les oscillogrammes et la vitesse du moteur dans chaque cas et conclure.

3.4.) Est-ce qu’un moteur se comporte comme une simple lampe au démarrage, qu’avez vous constatez aux premiers instants de démarrage de la perceuse ou de la « moulinette » , visualiser ce phénomène avec le moteur, recopier l’oscillogramme obtenu sur un formulaire joint.

Remarque :

 Ce que vous devez obtenir :

3.5.) PROTECTION : Un fusible protège les installations contre les fortes surcharges d’intensité.

A l’aide du guide du technicien en électrotechnique pages 86, 88 et 89 (les fusibles), choisir le type et le calibre du fusible pour protéger un circuit avec deux lampes halogènes de 500 W chacune, choisir le type et le calibre du fusible pour protéger un moteur dont le courant nominal est de 11 A.

#### Dossier technique

- 

 La force motrice : quelques exemples :

- Motorisation d’une porte de garage,

station de lavage…………………..……………………….		p.1

- Tapis roulant, compresseur d’air, pompe…..		p.2

 Vue éclatée d’un moteur asynchrone..…………………….		p.3

 Plaques signalétiques d’un moteur..……………….…………..		p.4

 Document réponse : oscillogrammes………………….……		p.5-6